PAGE  
30

                                                                                                         Приложение № 4

                                                                                                         к приказу Минздравсоцразвития                                    

                                                                                                         России                                                 

                                                                                                         от ___________2008 г.   № _____

Типовые требования

к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля
в воздушных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящие типовые требования определяют требования к техническому оснащению зданий и сооружений в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе специализированных пунктах пропуска государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска), необходимые для проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих потенциальную опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, а также ввоза пищевых продуктов, материалов и изделий.
2. В пункте пропуска должны быть предусмотрены: 

комплекс помещений санитарно-карантинного пункта;

помещение для временной изоляции;

санитарная стоянка/санитарная площадка;
в пунктах пропуска, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, должен быть предусмотрен комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека;

в пунктах пропуска, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий должен быть предусмотрен комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения пищевых продуктов, материалов и изделий

II. Комплекс помещений санитарно-карантинного пункта и помещения для

проведения санитарно-карантинного контроля грузов и товаров

3. Комплекс помещений санитарно-карантинного пункта (далее - СКП) должен быть обеспечен централизованным водоснабжением, отоплением и канализованием. 

Помещения СКП должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Вход в помещения СКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах СКП и территориальных органов Службы, в состав которых входит СКП, а также  информационными стендами, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов организаций, в которых  заявители могут получить интересующую информацию, основаниях для отказа на въезд (ввоз) на территорию Российской Федерации, перечне стран, имеющих на своей территории районы, пораженные инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории, а также извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников СКП;

4. В комплексе СКП должны быть предусмотрены комнаты дежурных специалистов,  комната начальника СКП, бытовые помещения, помещения для хранения противоэпидемического имущества, помещения для кладовой, помещения для санблока, комната для проведения санитарно-карантинного контроля грузов и товаров в грузовом терминале аэропорта и рабочее место для осуществления санитарно-карантинного контроля пассажиров в зоне вылета, оборудованные с учетом площади на одного специалиста согласно приложению № 1 к настоящим типовым требованиям.

5. Для обеспечения работы пункта пропуска, СКП должны быть оснащены автотранспортом.  

6. На всех помещениях СКП устанавливаются вывески согласно назначению помещений. 

7. СКП должен быть оснащен следующим противоэпидемическим имуществом и средствами контроля:

одноразовыми индивидуальными противочумными (защитными) костюмами 1 типа  (по 2 костюма на одного специалиста СКП в смену (месячный запас);

многоразовыми защитными костюмами типа «Кварц 1» (по 1 костюму на одного специалиста СКП);

укладками для забора материала от больного (подозрительного) на заболевание холерой;
укладками для забора проб из объектов окружающей среды;

укладками для проведения экстренной личной профилактики;
укладками для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых;

халатами медицинскими (по 2 халата на каждого специалиста в смену); 

перчатками медицинскими (50 пар);

масками защитными (одноразовыми) медицинскими (200 шт.);

средствами индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) на каждого специалиста;

радиометрами-дозиметрами (2 шт.);

газоанализаторами (портативными) для экспресс-диагностики химического загрязнения воздуха (2шт.);
оборудованием для дистанционного измерения температуры тела;

термометрами медицинскими (10 шт.);

ватой медицинской (300 г);

одноразовые дезинфицирующие салфетки для личной профилактики сотрудников СКП (50 шт.);
медицинской аптечкой доврачебной помощи (автомобильного типа);

фонарем электрическим (аккумуляторными батареями);

дезинфекционными средствами для проведения текущей дезинфекции;

емкостями для приготовления рабочих растворов дезсредств (3 шт.);

сумкой-холодильником или термосом с хладоагентом.

Пополнение укладок и замена противоэпидемического имущества СКП должно проводиться регулярно, по истечению срока годности препаратов и медицинского инвентаря.

III.Помещения для временной изоляции


8. В пунктах пропуска обеспечивается выделение и оборудование помещений для временной изоляции граждан с подозрением на особо опасные болезни (далее – помещения для временной изоляции), находящееся в составе медицинской службы аэропорта;

9. Помещения для временной изоляции должны иметь отдельный выход на летное поле. При наличии медицинской службы в аэропорту, изолятор может располагаться в медпункте.

10. Помещения для временной изоляции должны быть оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и полы должны быть выполнены из легко моющихся материалов.

11. В состав помещений для временной изоляции аэропорта (аэродрома), открытого для международных полетов входят: 

 боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на особо опасные болезни;


помещение для  медицинского работника; 



тамбур;


туалет, душ, оборудованные с учетом занимаемой площади согласно приложению № 2 к настоящим типовым требованиям.

12. Помещение для временной изоляции должно быть оснащено медицинскими препаратами и оборудованием, достаточным для оказания первой медицинской помощи, защитной одеждой и укладкой для забора материала от больного (подозрительного) на холеру. 
IV.Санитарная стоянка/санитарная площадка

13. Санитарная стоянка/санитарная площадка предназначена для размещения  воздушного судна, на котором выявлен инфекционный больной.

14. На санитарной стоянке/санитарной площадке, для эффективного проведения противоэпидемических мероприятий на транспортном средстве должны быть предусмотрены:

 асфальтовое покрытие площадки с возможностью установки воздушного судна;

обеспечение  питьевой водой;

эффективная система сбора и утилизации отходов;

искусственное освещение;
          заграждения с предупреждающими надписями;

биотуалет;

Комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека

В пунктах пропуска предназначенных для ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека предусматривается наличие:

- санитарных площадок, складов для временного хранения в пункте пропуска  химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов,  представляющих опасность для человека;

- специальной площадки для проведения герметизации грузов в поврежденной упаковке, с последующей дегазацией, дезинфекцией, дезактивацией грузовых единиц с признаками утечки содержимого, оборудованной специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов; 

- площадки для ремонта, зачистки тары и перетаривания опасных грузов, оборудованной специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов; 

- площадки для временного хранения опасных грузов, перевозимых в контейнерах;

- складского помещения для хранения опасных грузов в мелкой расфасовке и единичных упаковках, оборудованного принудительной приточно-вытяжной вентиляцией; 

- площадки для сбора и хранения бочкотары, предназначенной для горюче-смазочных материалов;


- газоспасательных станций в местах перегрузки опасных грузов наливом с обслуживанием танкеров, газовозов, химовозов;

- специализированных зачистных станций, оборудованных системами и средствами механизации для выполнения всех видов работ без применения ручного труда, для проведения зачистных работ на наливных транспортных средствах.

Техническое оснащение пунктов пропуска предназначенных для ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека предусматривает наличие:

- устройств, полностью или максимально исключающих выделение пыли (паров) и газов в атмосферу

 - механизмов, полностью исключающих ручные операции на перегрузочных комплексах, площадках, грузовых участков, предназначенных для перегрузки жидких опасных грузов, а также сжиженных токсических газов.

 - лучевых досмотровых установок (ЛДУ) для досмотра опасных грузов.  

Площадки, предназначенные для хранения опасных грузов, помимо системы ливневой канализации, должны быть оборудованы системой аварийной канализации изолированного типа.

 Площадки, предназначенные для работ с опасными грузами, должны быть ограждены для исключения доступа посторонних лиц.

Изъятые при досмотре по радиационному фактору грузы, товары, предметы хранятся в специальном хранилищах (крупногабаритные контейнеры хранятся на специализированных площадках для опасных грузов 7 класса или специально предназначенных для временного хранения грузов задержанных при проведении досмотра по радиационному фактору), обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних  лиц. Активность радионуклидов, находящихся в хранилище, не должна превышать значений, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.

Комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения пищевых продуктов, материалов и изделий.

       В пунктах пропуска предназначенных для ввоза пищевых продуктов, материалов и изделий предусматривается наличие:

- оборудованных специальных площадок и складов для временного хранения грузов пищевых продуктов, материалов и изделий в пункте пропуска;

- специальных помещений для безопасного хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, в том числе с холодильным оборудованием;

- санитарных площадок для временного хранения задержанных в пункте пропуска  пищевых продуктов, материалов и изделий;

- специальных площадок для проведения герметизации грузов в поврежденной упаковке, а также последующей дезинфекции грузовых единиц, оборудованных специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов;

- специализированных станций для проведения зачистных работ наливных транспортных средств.

- источников электроснабжения для подключения рефконтейнеров и авторефрижераторов к электросети в местах, где предусматривается досмотр, перегрузка, временное задержание.
                                                                                                  Приложение № 1

к Типовым требованиям к                     оборудованию и техническому         оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для            организации санитарно-карантинного контроля в воздушных пунктах пропуска через государственную границу  Российской Федерации, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

                                                                                                           от 09.12.2008 г.   № 701н
Площадь и оборудование помещений комплекса санитарно-карантинного пункта
	Наименование 

помещений
	Площадь 
	Мебель
	Оборудование
	Связь

	Комнаты специалистов, (из расчета на 1 рабочее место)
	12 м2
	Стол, стулья, шкаф для документации, сейф, кондиционер, эфирный радиоприемник, шкаф платяной..
	ПЭВМ, сканер, принтер ксерокс, факс, телефон, мобильный телефон, радиостанция УКВ диапазона (2-5 вт), калькулятор 
	Телефонная общегородская с выходом на междугородную связь, внутренняя (пункта пропуска), мобильная, модемная,

радиосвязь, 

	Бытовое помещение
	12 м2
	шкаф для верхней и рабочей одежды, диван, стол, стулья, телевизор, эфирный радиоприёмник. 
	Микроволновая печь, холодильник, чайник электрический. 
	Телефонная внутренняя

	Комната для хранения санитарно-противоэпидемического имущества
	10 м2
	Шкафы-купе (стеллажи)
	-
	-

	Кладовая
	6 м2
	Стеллажи для хранения дезсредств и хозяйственного инвентаря
	Вытяжной шкаф
	-

	Санитарный блок
	6 м2
	-
	душевая кабина, умывальник, унитаз
	-


Приложение №2

к Типовым требованиям к                     оборудованию и техническому         оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для            организации санитарно-карантинного контроля в воздушных пунктах пропуска через государственную границу  Российской Федерации, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

                                                                                                  от 09.12.2008 г.   № 701н
	
	Площадь, не менее
	Мебель, предметы ухода за больным
	Оборудование
	Связь

	Помещение для временной изоляции
	12 м2
	2 кровати для холерных больных, кушетка медицинская, 2 тумбочки прикроватных, 2 шкафа для личных вещей холерных больных, медицинский шкаф,          2 стола для манипуляций, 2 стула, 2 подкладных судна, клеёнка, 4 комплекта постельных принадлежностей, 2 матраца, 4 подушки, 2 одеяла шерстяных, 2 графина, 2 поилки, 4 стакана  
	Телефон, бактерицидный облучатель воздуха закрытого типа, умывальник, унитаз, душ


	Телефонная, мобильная, 

радиосвязь

	Тамбур
	6 м2
	Стеллажи для хранения дезсредств и хозяйственного инвентаря, носилки медицинские, инвентарь согласно приложению № 7. 
	
	

	Помещение для медицинского работника
	10 м2
	Рабочий стол, шкаф для документов, стул, шкаф для верхней и рабочей одежды
	Телефон
	Телефонная, мобильная, факсимильная

радиосвязь

	Туалет, душ
	6 м2
	
	
	



